Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

«Администрирование систем и сетей»

Лабораторная работа №2

Адресация и маршрутизация IPv4

Выполнил:

Румский Александр Максимович

Группа:

P3407

Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

г. Санкт-Петербург, 2025 год

Содержание

Топология	3

Конфигурация	4

Смена имен устройств	4

IP адреса физических интерфейсов	4

Настройка IP адресов маршрутизаторов	5

AR1	5

AR2	6

AR3	7

Настройка статических маршрутов между маршрутизаторами	8

AR1	8

AR2	9

AR3	10

Полезные команды	11

Топология

Конфигурация

Смена имен устройств

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname ARN

IP адреса физических интерфейсов

| Маршрутизатор | Интерфейс | Ip/маска |
| --- | --- | --- |
| AR1 | GigabitEthernet0/0/0 | 10.0.12.1/24 |
|  | GigabitEthernet0/0/2 | 10.0.13.1/24 |
| AR2 | GigabitEthernet0/0/0 | 10.0.23.2 24 |
|  | GigabitEthernet0/0/1 | 10.0.12.2/24 |
| AR3 | GigabitEthernet0/0/0 | 10.0.13.3 24 |
|  | GigabitEthernet0/0/1 | 10.0.23.3 24 |

Настройка IP адресов маршрутизаторов

AR1

IP

<AR1>system-view

[AR1]interface GigabitEthernet0/0/2

[AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.13.1 24

[AR1-GigabitEthernet0/0/2]quit

[AR1]interface GigabitEthernet0/0/0

[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 24

[AR1-GigabitEthernet0/0/0]quit

[AR1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet

0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet

0/0/2

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/2

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet

0/0/2

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

Loopback интерфейс

[AR1]interface LoopBack0

[AR1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32

AR2

IP

<AR2>system-view

[AR2]interface GigabitEthernet0/0/1

[AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip addres 10.0.12.2 24

[AR2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[AR2]interface GigabitEthernet0/0/0

[AR2-GigabitEthernet0/0/0]ip addres 10.0.23.2 24

[AR2-GigabitEthernet0/0/0]quit

Loopback интерфейс

[AR2]interface LoopBack0

[AR2-LoopBack0]ip address 10.0.1.2 32

AR3

IP

<AR3>system-view

[AR3]interface GigabitEthernet0/0/1

[AR3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.23.3 24

[AR3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[AR3]interface GigabitEthernet0/0/0

[AR3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.3 24

[AR3-GigabitEthernet0/0/0]quit

Loopback интерфейс

[AR3]interface LoopBack0

[AR3-LoopBack0]ip address 10.0.1.3 32

Настройка статических маршрутов между маршрутизаторами

AR1

[AR1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2

[AR1]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3

AR2

[AR2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1

[AR2]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3

AR3

[AR3]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1

[AR3]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.23.2

Настройка резервных маршрутов

[AR1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100

[AR2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100

[AR1]interface GigabitEthernet0/0/0

[AR1-GigabitEthernet0/0/0]shutdown

Настройка маршрутов между Loopback AR1 и AR1

[AR1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.12.2

[AR1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.13.3

[AR1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2

Полезные команды

display ip interface brief – ip адреса интерфейсов

display ip routing-table – таблица маршрутизации